PŘÍLOHA Č. 4 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadávací řízení s názvem: Traktor pro práci v lese |  |
| --- | --- |
| Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE podle pokynů uvedených v pravém sloupci), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem požadované Minimální technické parametry uvedené v levém sloupci podle této přílohy. |  |
| Technická specifikace: |  |
| Kupujícím požadované parametry vozidla (Minimální technické požadavky zadavatele) | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Označení vozidla a výrobce | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nové, nepoužité vozidlo | ANO/NE |
| Záruční doba min. 24 měsíců na celek | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Druh vozidla: univerzální kolový traktor s ochrannou konstrukcí pro lesní výrobu | ANO/NE |
| Motor: |  |
| Typ motoru: vznětový, přeplňovaný, min. 4-válcový | ANO/NE |
| Objem motoru 4500 – 5000 cm3 | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Výkon motoru v kW: 130 – 150 kW uvedený v TP | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Točivý moment min. 680 Nm při 1500 ot/min. | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Navýšení výkonu motoru při použití vývodového hřídele | ANO/NE |
| Emisní norma dle požadavků s technologií SCR (stage 5) | ANO/NE |
| Převodovka |  |
| Bezestupňová převodovka s volbou alespoň 4 pracovních rozsahů | ANO/NE |
| Řazení všech rychlostních režimů - stupňů pod zatížením bez použití spojky | ANO/NE |
| Ovládání převodovky joystickem na loketní opěrce včetně tempomatu | ANO/NE |
| Přední náprava |  |
| Hnaná uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol | ANO/NE |
| Pneumaticky odpružená | ANO/NE |
| Vývodová hřídel |  |
| Otáčky min. 540/1000 a možnost přepnutí současně v závislosti na pojezdu traktoru (z důvodu synchronního pohonu zapřaženého vyvážecího vleku) | ANO/NE |
| Výměnná koncovka 6 drážek, průměr 35 mm | ANO/NE |
| Hydraulika |  |
| Hydraulické čerpadlo Load Sensing 200l/min. včetně chladiče oleje | ANO/NE |
| 4 vnější hydraulické okruhy, elektronicky ovládané na loketní opěrce, programovatelné a Power Beyond | ANO/NE |
| Beztlaková vratka oleje 1" | ANO/NE |
| Základní hydraulický okruh ON/OFF | ANO/NE |
| Kabina |  |
| Minimálně jednodveřová, přetlaková, odpružená, splňující homologaci dle norem ROPS | ANO/NE |
| Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené, vyhřívané, otočné o 180 st. a vybavené bezpečnostním pásem | ANO/NE |
| Plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru včetně ovládacích pedálů | ANO/NE |
| Sedadlo spolujezdce vybavené bezpečnostním pásem | ANO/NE |
| Prosklená střecha v zadní části kabiny | ANO/NE |
| Výklopné zadní okno | ANO/NE |
| Klimatizace alespoň manuální | ANO/NE |
| Stěrače s ostřikovači předního i zadního okna | ANO/NE |
| Sluneční clona | ANO/NE |
| Autorádio včetně reproduktorů a antény | ANO/NE |
| Vnitřní osvětlení kabiny | ANO/NE |
| Pracovní světla venkovní - 2x vpředu a 4x vzadu | ANO/NE |
| Oranžový výstražný maják | ANO/NE |
| Zadní závěs |  |
| Rám etážového závěsu 330 + K80 | ANO/NE |
| Brzdy |  |
| Vzduchotlaková soustava s kompresorem, 2 okruhový systém | ANO/NE |
| Palivová nádrž |  |
| Ocelová, min. 150 l | ANO/NE +dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nádrž ADBlue |  |
| Minimálně 20 l | ANO/NE + dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Kola a pneumatiky |  |
| Vhodné pro provoz v lesním hospodářství, min. šířka 450 mm | ANO/NE |
| Víceplátnové, min. 14 pláten | ANO/NE + dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Přední pneu 16,9 - 28/14 | ANO/NE |
| Zadní pneu 20,8 - 38/14 | ANO/NE |
| Disky kol pevné, zesílené | ANO/NE |
| Blatníky přední natáčecí, zadní standardní | ANO/NE |
| Ostatní výbava |  |
| Pohon všech kol 4WD | ANO/NE |
| Uzávěrky obou diferenciálů | ANO/NE |
| Čelní závaží min. 500 kg | ANO/NE + dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Schránka na nářadí | ANO/NE |
| Kryty ventilků pneumatik | ANO/NE |
| Nezávislé naftové topení pro předehřev motoru a kabiny programovatelné nebo ovládané mobilním telefonem | ANO/NE |
| Lesní nástavba s ochrannou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ČSN EN ISO 8083 a 8084. | ANO/NE |
| Základní vybavení - výstražný trojúhelník, klíč na kola, lékárnička, hadice na dohušťování pneu | ANO/NE |
| Barva kabiny traktoru zelená | ANO/NE |
| Rozměry - hmotnosti |  |
| Světlá výška podvozku min. 400 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Výška traktoru max. 3 200 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Délka traktoru max. 5 400 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pohotovostní hmotnost max. 8 000 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Poloměr otáčení vnitřní max. 4 500 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Umožňuje zapojení a pohyb s přívěsem o celkové hmotnosti min. 25 000 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |