Příloha č. 2 zadávací dokumentace

-

Technická specifikace

„Štípací automat na palivo“

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, které budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

| Parametry | Poptávaná hodnota parametru | Nabízená hodnota parametru* |
| --- | --- | --- |
| Druh zpracovávaných dřevin | bez omezení listnaté tvrdé a listnaté měkké, jehličnaté |  |
| Výroba sortimentů palivového dříví délek | min. 25 cm, 33 cm, 50 cm |  |
| Průměr zpracovávaného dříví | minimálně 70 cm |  |
| Krácení vstupních kmenů řetězovou harvestorovou pilou | o délce min. 900 mm pro rychlý a bezpečný řez kmenů s průměrem min. 70 cm |  |
| Automatické vypínání lišty a řetězu | ANO |  |
| Přítlačné zařízení na přidržení dříví při řezání | ANO |  |
| Nastavitelný doraz délky řezu | 20 – 50 cm |  |
| Hydraulický posuv pomocí podávacích válců | ANO |  |
| Manipulátor křivých kmetů do optimální polohy pro zpracování | ANO |  |
| Obsluha stroje jedním pracovníkem pro posuv a řezání, štípací proces a odsun štípaného dříví automatizován bez obsluhy | ANO |  |
| Obsluha ovládání mimo osu řezu krátící pily | ANO |  |
| Pohon stroje s elektromotory s celkovým jištěním | max. 64 A v charakteristice (D)/400 V (možnosti stávající elektropřípojky) |  |
| Štípací síla stroje | min. 19 t |  |
| Štípání kmenů až do průměru kmenů 70 cm nožem umožňující nastavení velikosti hrany pro štípání | ANO, od 5 cm do 15 cm (výroba polínek i třísek) |  |
| Plně automatické ovládání a fungování procesu štípání s kontrolním měřením množství zpracovávaného dříví – určeno jen pro interní použití | ANO |  |
| Zařízení pro spuštění bezpečného štípání pouze v případě přítomnosti dříví na vstupu | ANO |  |
| Vstupní dopravník do štípacího stroje | min. 4 m dlouhý pro zpracování dříví v délkách 2 – 5 m |  |
| Pohon dopravníku | hydraulický |  |
| Boční zásobní dopravník | s min. 3 posuvnými rameny a min. délkou 2 m s možností budoucího prodloužení |  |
| Stroj vybaven chlazením pro déletrvající provoz | ANO |  |
| Instalace odsávání pilin | ANO |  |
| Garance dodání náhradních dílů | min. 15 let |  |
| Odebírací pás | o délce min. 5 m s výsypnou výškou min. 3,5 m, pohon od hydrauliky štípačky |  |
| Záruční doba | min. 12 měsíců |  |

* Účastník zadávacího řízení doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Účastník u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry nabízeného plnění, nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda nabízené plnění splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry.