PŘÍLOHA Č. 3 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ; PŘEDLOHA PRO ZPRACOVÁNÍ CENY PLNĚNÍ

Specifikace předmětu plnění

| Zadávací řízení s názvem: Kolový čelní nakladač pro LMB |  |
| --- | --- |
| Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE), tzn. zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem požadované minimální technické parametry uvedené v levém sloupci podle této přílohy. Účastník vyplní pouze pole podbarvená modrou barvou následovně: „_“, do ostatních polí účastník zadávacího řízení nezasahuje, zejm. nemění jejich obsah, pořadí, strukturu nebo počet. |  |
| Kupujícím požadované parametry vozidla | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Technická specifikace: |  |
| Označení stroje a výrobce | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nové nepoužité vozidlo | ANO/NE |
| Záruční doba min. 36 měsíců na celek, nebo min. 4.000 Mth | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Druh vozidla: Samojízdný kolový nakladač | ANO/NE |
| Motor: |  |
| Typ motoru: vznětový | ANO/NE |
| Výkon motoru dle normy ČSN EN ISO 9249 v kW: min. 75 kW | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Emisní norma STAGE V | ANO/NE |
| Kroutící moment min. 400 Nm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Reverzní pohon ventilátoru chladiče motoru s časovačem cyklů | ANO/NE |
| Nakládací ústrojí |  |
| Pevný výložník (nikoliv teleskopický) | ANO/NE |
| Hydraulicky ovládané rychlovýměnné zařízení pro adaptéry TPZ | ANO/NE |
| Přídavný pracovní hydraulický okruh | ANO/NE |
| Proporcionální ovládání přídavné pracovní hydrauliky na joysticku | ANO/NE |
| Výška otočného čepu upínače v horní poloze min. 3,7 m | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nosnost na paletizačních vidlích min. 3 600 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pracovní hydraulika výložníku |  |
| Celkový průtok hydraulické soustavy (výkon hl. čerpadla) min. 110 l/min | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Tlak hlavního čerpadla min. 260 bar | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Ostatní |  |
| Kloubové řízení stroje | ANO/NE |
| Řízení volantem | ANO/NE |
| Joystickové ovládání všech funkcí | ANO/NE |
| Provozní hmotnost stroje v rozmezí 8.500 – 11.000 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Hydrostatický pohon pojezdu stroje | ANO/NE |
| Přepravní rychlost stroje min. 30 km/h | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Rychloupínací hydraulický systém pracovního nářadí pro stávající používané nářadí TPZ (kleště na kulatinu, lopata s břitem 1,5 m³, vysoko-výklopná lopata o objemu 3 m³) | ANO/NE |
| Světlá výška stroje min. 400 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| 100% účinnost uzávěrky diferenciálu alespoň na přední nápravě | ANO/NE |
| Pneumatiky pro zpevněné a nezpevněné povrchy o rozměru min. 17,5 R25 | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Poloměr otáčení přes pneumatiky max. 4 760 mm | dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Systém pohonu všech kol 4 x 4 | ANO/NE |
| Kabina splňující normy ROPS (chránící obsluhu v případě převrácení)/FOPS (chřánící obsluhu před padajícími předměty) | ANO/NE |
| Hlučnost v kabině dle ISO 6396 max. 70 dB | dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Ovládání směru pojezdu nakladače na joysticku | ANO/NE |
| Joystick upevněný na sedadle obsluhy | ANO/NE |
| Vzduchem odpružené vyhřívané sedadlo obsluhy | ANO/NE |
| Polohovatelný sloupek řízení | ANO/NE |
| Sluneční clona (příp. roleta) kabiny | ANO/NE |
| Cyklonový vzduchový filtr na zvýšené sání vzduchu do motoru | ANO/NE |
| Odpružení výložníku při jízdě | ANO/NE |
| Automatické centrální mazání čepů stroje | ANO/NE |
| Elektrický předehřev chladící kapaliny motoru (220 V) | ANO/NE |
| Klimatizace kabiny | ANO/NE |
| Rádio s reproduktory | ANO/NE |
| Pracovní LED světla přední min. 2 ks | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pracovní LED světla zadní min. 2 ks | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Ochranná mříž alespoň na předních světlometech | ANO/NE |
| Oranžový výstražný LED maják na kabině (sklápěcí nebo odnímatelný) min. 1 ks | ANO/NE |
| Hasící přístroj s hmotností náplně min. 5 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Couvací kamera | ANO/NE |
| Manipulační tažné zařízení | ANO/NE |
| Tištěný návod k obsluze a údržbě v českém jazyce | ANO/NE |
| Zaškolení obsluhy v délce min. 4 hodin celkem, a to nejméně pro 2 osoby | ANO/NE |
| Katalog náhradních dílů v tištěné nebo el. podobě | ANO/NE |
| CE prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. | ANO/NE |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, technický průkaz | ANO/NE |