PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Název zakázky: Vyorávač sazenic |  |
| --- | --- |
| Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem požadované Minimální technické parametry uvedené v levém sloupci podle této přílohy. |  |
| Kupujícím požadované parametry vozidla | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Technická specifikace: |  |
| Označení stroje a výrobce | Dodavatel doplní údaj |
| Nový, nepoužitý stroj | ANO/NE |
| Záruční doba min. 24 měsíců na celek | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Druh stroje: vyorávač sazenic | ANO/NE |
| Celozáhonový vyorávač sazenic nesený v tříbodovém závěsu | ANO/NE |
| Pro traktor výkonu 70 – 100 HP | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pohon z vývodového hřídele traktoru | ANO/NE |
| Pracovní šířka stroje 1300 mm | ANO/NE |
| Použití min. 3 druhů vytřásačů podle druhu půdy, šířka mezi segmenty cca 70 mm, 105 mm, 140 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nastavitelný rozsah pracovní hloubky stroje min. 100 – 300 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Světlá výška stroje min. 650 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Vyorávač s nepohyblivým nožem v půdě, plynulá regulace zahloubení pomocí vodivých kol | ANO/NE |
| Ložiska a mazací místa umístěna tak, aby se při práci nedostala pod povrch půdy | ANO/NE |
| Možnost přestavby vyorávače na podřezávač sazenic | ANO/NE |