PŘÍLOHA Č. 4 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadávací řízení s názvem: Traktor pro práci v lese |  |
| --- | --- |
| Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE podle pokynů uvedených v pravém sloupci), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem požadované Minimální technické parametry uvedené v levém sloupci podle této přílohy. |  |
| Minimální technické parametry Kupujícím požadované parametry vozidla | Účastníkem nabízené parametry Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Technická specifikace |  |
| Označení vozidla a výrobce | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nové, nepoužité vozidlo | ANO/NE |
| Záruční doba min. 12 měsíců na celek | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Druh vozidla: univerzální kolový traktor | ANO/NE |
| Motor |  |
| Typ motoru: vznětový, přeplňovaný, min. 4-válcový | ANO/NE |
| Objem motoru: min. 4 300 cm³ | ANO/NE |
| Výkon motoru v kW: min. 101 kW – max. 120 kW při otáčkách 2200/min. | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Emisní norma dle požadavků s technologií SCR (Stage V) | ANO/NE |
| Předehřev motoru: 230 V | ANO/NE |
| Převodovka |  |
| Min. 6-ti stupňový POWER SHIFT, min. 24 + 24 rychlostí | ANO/NE |
| Reverzace pod zatížením včetně parkovací pozice | ANO/NE |
| Dva automatické režimy řazení včetně automatického přeřazování silničních skupin | ANO/NE |
| Ovládání převodovky a hydrauliky: Joysticky na loketní opěrce sedadla řidiče | ANO/NE |
| Rychlost: min. 40 km/h | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Vývodová hřídel zadní: 540/540E/1000 | ANO/NE |
| Přední náprava |  |
| 4WD, neodpružená | ANO/NE |
| Vývodová hřídel |  |
| Otáčky zadního vývodového hřídele: 540/1000 ot/min. | ANO/NE |
| Zadní vývodový hřídel: 6-ti drážkový | ANO/NE |
| Hydraulika |  |
| Zadní tříbodový závěs, zvedací síla: min. 55 kN | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Mechanické vyrovnání ramen | ANO/NE |
| Třetí bod s uzavřenými koncovkami | ANO/NE |
| Boční omezovače ramen stavitelné | ANO/NE |
| Elektronická regulace hydrauliky | ANO/NE |
| Čerpadlo hydrauliky min. 110 l | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Tři zadní okruhy, dvě dvojčinné zadní okruhy s plovoucí polohou a jeden dvojčinný zadní okruh s plovoucí polohou a regulací průtoku | ANO/NE |
| Beztlaká vratka oleje ½“ | ANO/NE |
| Tři čelní vnější okruhy | ANO/NE |
| Kabina |  |
| Dvoudveřová uzamykatelná, zemědělská, odpružená | ANO/NE |
| Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené, vyhřívané, otočné o 180 stupňů | ANO/NE |
| Plnohodnotné sedadlo spolujezdce vybavené bezpečnostním pásem | ANO/NE |
| Výklopné zadní okno | ANO/NE |
| Klimatizace, alespoň manuální | ANO/NE |
| Stěrače a ostřikovače předního i zadního okna | ANO/NE |
| Sluneční clona | ANO/NE |
| Autorádio včetně reproduktorů a antény | ANO/NE |
| Vnitřní osvětlení kabiny | ANO/NE |
| Zásuvka v kabině na 12 V | ANO/NE |
| Pracovní světla venkovní: min. 1 pár vpředu a min. 1 pár vzadu | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Horní světla pro jízdu na komunikaci | ANO/NE |
| Topení ve střeše a na sloupku řízení | ANO/NE |
| Kabina splňující podmínky ROPS | ANO/NE |
| Oranžový výstražný maják odnímatelný | ANO/NE |
| Zapalovač a 2 zásuvky | ANO/NE |
| Zrcátko na závěs | ANO/NE |
| Vnitřní zpětné zrcátko | ANO/NE |
| Zadní závěs |  |
| Rám etážového závěsu společně s automatickým závěsem včetně K80 | ANO/NE |
| Brzdy |  |
| Vzduchotlaková soustava s kompresorem,dvouokruhové vzduchotlakové | ANO/NE |
| Kola a pneumatiky |  |
| Přední:min. šířka 13,6“ o rozměru min 28“ | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Zadní:min. šířka 16,9“ o rozměru min 38“ | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Přední i zadní:určené pro lesnický provoz | ANO/NE |
| Přední i zadní disky kol s vyztužením | ANO/NE |
| Ostatní výbava |  |
| Schránka (BOX) na nářadí | ANO/NE |
| Ocelová palivová nádrž uzamykatelná o objemu min. 160 l | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Min. mechanický odpojovač baterie | ANO/NE |
| Kompletní lesní nástavba splňující normy OPS, FOPS – ochranná vana, krytování boků traktoru, ochranný kryt kabiny a skel traktoru, ochrana přední masky traktoru | ANO/NE |
| Záruční doba min. 12 měsíců | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Technický průkaz | ANO/NE |
| Rozměry a hmotnost |  |
| Světlá výška podvozku min. 400 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Výška traktoru max. 2 900 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pohotovostní hmotnost max. 5 200 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Maximální hmotnost 9 500 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Maximální poloměr otáčení vnitřní 4 500 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Rozvor náprav min. 2 500 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Doplňková výbava |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce | ANO/NE |
| ČELNÍ NAKLADAČ S RAMPOVAČEM KOMPATIBILNÍ S TRAKTOREM |  |
| Multispojka pro spojení hydraulických hadic a elektrických přípojek mezi traktorem a nakladačem | ANO/NE |
| Systém udržující pracovní adaptér automaticky ve vodorovné poloze během cyklů zdvihání a spouštění – paralelogramový systém | ANO/NE |
| Ovládání elektrohydraulické (min. 3 funkcí) joystickem, který je ergonomicky umístěn na madle sedačky řidiče | ANO/NE |
| Systém odpružení čelního nakladače | ANO/NE |
| Rychloupínací systém pracovního adaptéru nakladače EURO | ANO/NE |
| Úhel vyklápění v max. výšce min. 55“ | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Úhel zaklopení u země min. 45“ | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Zdvihací výška u oka výložníku min. 4m | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Zdvihací síla u oka výložníku v max. výšce čelního nakladače min. 2 100 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Rampovací lopata s EURO úchyty pro čelní nakladač o délce min. 1400 mm s aktivním (hydraulicky ovládaným) přidržovačem | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Technický průkaz | ANO/NE |
| DVOUBUBNOVÝ NAVIJÁK DO ZADNÍHO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU TRAKTORU |  |
| Elektrohydraulické ovládání | ANO/NE |
| Rádiové dálkové ovládání | ANO/NE |
| Dálkové ovládání otáček motoru traktoru | ANO/NE |
| Pouzdro vysílače dálkového ovládání | ANO/NE |
| Náhonová hřídel (kardan) a ostatní komponenty potřebné k agregaci navijáku s traktorem | ANO/NE |
| Min. 2x ocelové lano válcované vysokopevnostní o průměru min. 12 mm a délce min. 50 m | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Rychlost navíjení při 540 ot./min. min 0,3m/s | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Naviják má vlastní, na traktoru nezávislý hydraulický okruh s vlastní olejovou nádrží a čerpadlem | ANO/NE |
| Počet bubnů – 2 ks | ANO/NE |
| Směrová navíjecí kladka na navijáku – min. 2 ks | ANO/NE |
| Tažná síla při prázdném bubnu min. 6 t | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Tažná síla při plném bubnu min. 3 t | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Brzdná síla min. 7,5 t | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Uchycení na zadní tříbodový závěs traktoru | ANO/NE |
| Ochranná mříž zamezující tzv. vyběhnutí klády a možnému poškození traktoru | ANO/NE |
| Šířka štítu max. 2 500 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Výška štítu max. 3 000 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Min. 6 ks úvazků s kluznou sponou délky min. 2 m, průměr lana min. 8 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Technické osvědčení pro přepravu na pozemních komunikacích | ANO/NE |