PŘÍLOHA Č. 4 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadávací řízení s názvem: Standardní zemědělský traktor |  |
| --- | --- |
| Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE podle pokynů uvedených v pravém sloupci), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem požadované Minimální technické parametry uvedené v levém sloupci podle této přílohy. |  |
| Minimální technické parametry Kupujícím požadované parametry vozidla | Účastníkem nabízené parametry Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Technická specifikace: |  |
| Označení vozidla a výrobce | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nové, nepoužité vozidlo | ANO/NE |
| Záruční doba min. 60 měsíců na celek | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Druh vozidla: standardní zemědělský traktor | ANO/NE |
| Motor: |  |
| Typ motoru: vznětový, přeplňovaný, 4-válcový | ANO/NE |
| Objem motoru: min. 3300 cm³ | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Výkon motoru v kW: min. 53 kW při 2 400 ot/min. | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Emisní norma dle požadavků s technologií SCR (Stage V) | ANO/NE |
| Převodovka |  |
| Plně synchronizovaná | ANO/NE |
| Převodovka s plazivými rychlostmi 300 m/hod. (příp. pomalejší) | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Reverzní chod možný pod zatížením | ANO/NE |
| Dosažitelná rychlost min. 40 km/hod. | ANO/NE |
| Počet rychlostí v součtu vpřed i vzad - min. 36 s dvoustupňovým násobičem | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Přední náprava |  |
| Hnaná, s uzávěrkou diferenciálu | ANO/NE |
| Možnost zapnutí pod zatížením | ANO/NE |
| Kuželové soukolí v nábojích kol | ANO/NE |
| Vývodová hřídel |  |
| Otáčky zadního vývodového hřídele 540/1000 ot/min. | ANO/NE |
| Zadní vývodový hřídel 6ti drážkový | ANO/NE |
| Přední tříbodový závěs kategorie II | ANO/NE |
| Nosnost předního tříbodového závěsu min. 2 000 kg | ANO/NE |
| Otáčky předního vývodového hřídele 1000 ot/min. | ANO/NE |
| Hydraulika |  |
| Zadní tříbodový závěs kategorie II., rychloupínací háky | ANO/NE |
| Nosnost na konci ramen tříbodového závěsu min. 2 500 kg | ANO/NE |
| Hydraulické okruhy - 3 zadní | ANO/NE |
| Regulace hydrauliky – polohová, silová, smíšená | ANO/NE |
| Přední pomocný hydraulický okruh | ANO/NE |
| Podvázání od předního tříbodového závěsu | ANO/NE |
| Kabina |  |
| Dvoudveřová uzamykatelná | ANO/NE |
| Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené | ANO/NE |
| Sedadlo spolujezdce sklopné, vybaveno bezpečnostním pásem | ANO/NE |
| Výklopné zadní okno | ANO/NE |
| Klimatizace alespoň manuální | ANO/NE |
| Stěrače s ostřikovači předního i zadního okna | ANO/NE |
| Sluneční clona | ANO/NE |
| Autorádio včetně reproduktorů a antény | ANO/NE |
| Vnitřní osvětlení kabiny | ANO/NE |
| Zásuvka v kabině na 12 V | ANO/NE |
| Pracovní světla venkovní - min. 1 pár vpředu a min. 1 pár vzadu | ANO/NE |
| Oranžový výstražný maják odnímatelný | ANO/NE |
| Zadní závěs |  |
| Rám etážového závěsu, etážový, závěs 38 mm | ANO/NE |
| Brzdy |  |
| Vzduchotlaková soustava s kompresorem | ANO/NE |
| Kola a pneumatiky |  |
| Záběrové pro jízdu na poli a v lese | ANO/NE |
| Ostatní výbava |  |
| Pohon všech kol 4WD | ANO/NE |
| Uzávěrka diferenciálů | ANO/NE |
| Hydraulické řízení | ANO/NE |
| Vzduchové brzdy pro přívěsné zařízení jednohadicové a dvouhadicové | ANO/NE |
| Zásuvka elektroinstalace pro přívěs, 7 pólová | ANO/NE |
| Základní vybavení – výstražný trojúhelník, klíč na kola, lékárnička, hadice na dohušťování pneu | ANO/NE |
| Rozměry a hmotnost |  |
| Světlá výška podvozku min. 300 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Výška traktoru max. 2 650 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Délka traktoru max. 4 000 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pohotovostní hmotnost max. 3 400 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Maximální poloměr otáčení –vnitřní 2 000 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA |  |
| Doplňková kultivační kola – vnitřní rozchod kol 140 cm (přední i zadní) | ANO/NE |
| Návod k obsluze v českém jazyce nebo s překladem do českého jazyka | ANO/NE |
| Technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích | ANO/NE |