PŘÍLOHA Č. 4 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Specifikace předmětu plnění

| Zadávací řízení s názvem: Velký kolový nakladač pro LMB 2025 |  |
| --- | --- |
| Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky v pravém sloupci tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků, tj. tam, kde je zadavatelem vyžadováno, uvede dodavatel pouze ANO/NE), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem požadované Minimální technické parametry uvedené v levém sloupci tabulky podle této přílohy. |  |
| Minimální technické parametry Kupujícím požadované parametry vozidla | Účastníkem nabízené parametry Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Technická specifikace: |  |
| Označení stroje a výrobce | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nové, nepoužité vozidlo | ANO/NE |
| Záruční doba min. 60 měsíců na celek nebo min. 10.000 Mth | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Druh vozidla: samojízdný kolový nakladač | ANO/NE |
| Motor: |  |
| Typ motoru: vznětový | ANO/NE |
| Zdvihový objem min. 10,0 l | Dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Výkon motoru v kW: min. 200 kW | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Emisní norma min. stupeň 5 | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Točivý moment: min. 1900 Nm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nakládací ústrojí |  |
| Pevný výložník (zadavatel upozorňuje, že neuzná teleskopický výložník) | ANO/NE |
| Paralelní kinematika sklápěcího mechanismu lopaty | ANO/NE |
| Hydraulicky ovládané rychlo-výměnné zařízení | ANO/NE |
| Vysoko-výklopná lopata pro nakládání dřevní štěpky o objemu min. 11 m3 při poměrné hmotnosti materiálu 0,5t/m3 | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Sypná výška břitu výklopné lopaty ve vyklopeném stavu od země min. 4,5 m | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Paletovací vidle délky min. 2 m | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nosnost stroje min. 7 t, s vidlemi podle výše uvedené technické specifikace | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pracovní hydraulika výložníku |  |
| Výkon čerpadla min. 280 l/min. | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Tlak čerpadla min. 29 MPa | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| 3. hydraulický okruh pro přídavné zařízení | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Ostatní |  |
| Kloubové řízení stroje | ANO/NE |
| Řízení kolového nakladače volantem | ANO/NE |
| Joystickové ovládání pracovního ústrojí a pojezdu stroje | ANO/NE |
| Provozní hmotnost stroje se zapojenou standardní lopatou na zemní práce min. 24,5 t - max.28 t | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pneumatiky pro zpevněné a nezpevněné povrchy o rozměru min. šířky 26,5 ráfek R 25 EM L3, šířka běhounu min. 680 mm, stavební provedení | ANO/NE dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Přepravní rychlost stroje min. 35 km/h | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Uzávěra diferenciálu nebo samosvorný diferenciál alespoň na přední nápravě | ANO/NE |
| Světlá výška podvozku min. 480 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Kabina splňující požadavky na: ROPS (chránící obsluhu v případě převrácení) dle ČSN EN ISO 3471 a FOPS (chránící obsluhu před padajícími předměty) dle ČSN EN ISO 3449 | ANO/NE |
| Hluk v kabině max. 69 dB | ANO/NE |
| Odpružení kabiny (alespoň gumový silentblok) | ANO/NE |
| Nastavitelný sloupek řízení | ANO/NE |
| Roleta proti slunci | ANO/NE |
| Odstředivý čistič vzduchu (tzv. cyklon) na sání vzduchu do motoru | ANO/NE |
| Reverzní pohon ventilátoru chladiče | ANO/NE |
| Automatické hasící zařízení motorového prostoru | ANO/NE |
| Odpružení výložníku při jízdě | ANO/NE |
| Automatické centrální mazání čepů stroje | ANO/NE |
| Manipulační tažné zařízení vzadu na hmotnost stroje | ANO/NE |
| Palivová nádrž o objemu min. 350 litrů | ANO/NE |
| Vzduchem odpružené, vyhřívané a aktivně odvětrávané sedadlo obsluhy | ANO/NE |
| Automatická klimatizace kabiny | ANO/NE |
| Rádio s handsfree sadou (hand free systém je možný i jako součást rádia) | ANO/NE |
| Radiostanice CB včetně antény | ANO/NE |
| Led pracovní světla, přední, min. 4 ks | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Led pracovní světla, zadní, min. 4 ks | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Led pracovní osvětlení pod výložníkem při zvednuté lopatě, min. 1 ks | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Oranžový led maják na kabině sklápěcí nebo odnímatelný, min. 1 ks | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Akustická výstraha zpětného chodu (tlumená) | ANO/NE |
| Světelná výstražná signalizace zpětného chodu | ANO/NE |
| Hasící přístroj s hmotností náplně min. 5 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Couvací kamera, min. 1ks | ANO/NE |
| Přední kamera, min. 1ks | ANO/NE |
| Tištěný návod k obsluze a údržbě v českém jazyce | ANO/NE |
| Zaškolení obsluhy v rozsahu min. 4 hodin celkem, a to nejméně pro 2 osoby | ANO/NE ,příp. dodavatel může doplnit konkrétní údaj |
| Katalog náhradních dílů v tištěné nebo el. podobě | ANO/NE |
| CE prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. | ANO/NE |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích v ČR | ANO/NE |
| Podklady pro přihlášení stroje (vozidla) dle čl. VIII odst. 5.6.4 smlouvy | ANO/NE |