PŘÍLOHA Č. 4 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadávací řízení s názvem: Nákladní automobil s kontejnerem pro LMB |  |
| --- | --- |
| Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem Minimální technické požadavky zadavatele |  |
| Zadavatelem (Kupujícím) požadované parametry vozidla | Dodavatelem (Prodávajícím) nabízené parametry vozidla |
| Minimální technické požadavky zadavatele: | Specifikace nabízeného plnění: |
| Označení vozidla a výrobce a typ vozidla | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nové, nepoužité vozidlo | ANO/NE |
| Záruka za jakost min. 24 měsíců na celek, Záruka za jakost min. 48 měsíců na nosné konstrukce nástavby | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Druh vozidla: nákladní automobil | ANO/NE |
| Motor: |  |
| Typ motoru: vznětový | ANO/NE |
| Minimální výkon motoru v kW: 130 kw | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Převodovka mechanická plně synchronizovaná nebo automatizovaná Pomocný pohon vhodný pro požadovanou nástavbu | ANO/NE |
| Min. dvoustupňová přídavná převodovka řaditelná za klidového stavu Pneumaticky ovládaná | ANO/NE |
| Podvozek |  |
| Konfigurace 4x4 (Pohon 4 kol); | ANO/NE |
| Umožňuje zapínání uzávěrek diferenciálů dělené na přední a zadní nápravu | ANO/NE |
| Rozvor |  |
| Mezi přední nápravou a první zadní nápravou 3 400 – 4 000 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pérování |  |
| Vzduchovými vaky nebo ocelovými pružinami a s příčnými stabilizátory | ANO/NE |
| Řízení |  |
| Levostranné s posilovačem řízení | ANO/NE |
| Brzdy |  |
| Provozní | ANO/NE |
| Odlehčovací | ANO/NE |
| Parkovací | ANO/NE |
| Pneumatiky |  |
| Plnohodnotná rezerva včetně držáku | ANO/NE |
| Palivová nádrž |  |
| Objem nádrže 100 – 250 L | ANO/NE (dodavatel doplní konkrétní údaj) |
| Nádrž ADBlue |  |
| Min. objem 30 l, umístěné na straně palivové nádrže | ANO/NE (dodavatel doplní konkrétní údaj) |
| Spojovací zařízení pro přívěs |  |
| A 50-X | ANO/NE |
| Zásuvka el. Instalace 15-ti pinová | ANO/NE (dodavatel doplní konkrétní údaj) |
| Kabina |  |
| Sklopná | ANO/NE |
| Uložení kabiny nebo její odpružení vhodné pro jízdu v terénu | ANO/NE |
| Zadní stěna kabiny s okny | ANO/NE |
| Závislé topení od motoru | ANO/NE |
| Nezávislé topení vodní nebo vzduchové | ANO/NE |
| Klimatizace | ANO/NE |
| Sedadla nejméně 2 ks, minimálně u řidiče, vzduchově odpružená | ANO/NE |
| Elektricky ovládaná okna | ANO/NE |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka | ANO/NE |
| Tlakovzdušná přípojka v kabině | ANO/NE |
| Elektrická zásuvka 12 V a 24 V včetně vývodu na mýtnou jednotku | ANO/NE |
| Radiostanice CB včetně antény | ANO/NE |
| Autorádio včetně Bluetooth připojení a HandsFree | ANO/NE |
| Barva kabiny zelená | ANO/NE |
| Rozměry vozidla včetně nástavby a kontejneru |  |
| Maximální délka 6 500 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Maximální šířka 2 400 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Maximální výška 2 700 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Minimální světlá výška podvozku 180 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Maximální výška dosedací plochy pro kontejner 1 250 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Maximální vzdálenost konce nástavby od středu osy druhé zadní nápravy 1 250 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Hmotnost vozidla |  |
| Celková hmotnost max. 12 000 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pohotovostní hmotnost včetně nástavby max. 5 500 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Užitečné zatížení minimálně 6 500 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Celková hmotnost soupravy s nájezdovou brzdou minimálně 15 000 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nástavba |  |
| Nosnost kontejnerového nosiče min. 8 t | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nástavba pro kontejnery s výškou háku 1 000 mm | ANO/NE |
| Pro kontejnery vnitřní délky 3 600 – 4 200 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Úhel sklápění min. 48 st. | ANO/NE |
| Teleskopický posuv sloupu háku o min. 800 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pneumatické nebo hydraulické jištění kontejneru včetně signalizace v kabině | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pneumaticky nebo gravitačně ovládaná západka háku | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Ovládání nosiče dálkové nebo manuální vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím | ANO/NE |
| Nouzové ovládání venku na rozvaděči | ANO/NE |
| Příprava nosiče pro použití aktivních kontejnerů (mechanická, elektrická a hydraulická výbava) | ANO/NE |
| - Kontejner - 1ks |  |
| Typ, název kontejneru, výrobce | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Kontejner – 1 ks | ANO/NE |
| Vnitřní rozměry: délka 4 200 mm, šířka 2 100 mm, výška 450 mm | ANO/NE |
| Kontejner vybaven zadní stěnou s dvoukřídlými vraty otevíratelné do boku 270 st., zajistitelné o bok kontejneru, přední čelo pevné, plech tl. 3 mm | ANO/NE |
| Otevíratelné obě bočnice, plech min. tl. 3 mm | ANO/NE |
| Podlaha vyztužena větším počtem příčníků, plech tl. min. 4 mm, přizpůsobena pro přepravu strojů a vybavena poutacími oky | ANO/NE |
| Kontejner vybaven oky pro uchycení sítě nebo plachty | ANO/NE |
| Centrální zajištění vrat a mazané panty | ANO/NE |
| Barva kontejneru zelená | ANO/NE |
| - Kontejner 1 ks |  |
| Typ, název kontejneru, výrobce | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Vnitřní rozměry: délka 4 200 mm, šířka 2 100 mm, výška 1300 mm | ANO/NE |
| Přední čelo a bočnice pevné, neotvíratelné, plech tloušťky 3 mm | ANO/NE |
| Přechod podlaha-přední čelo a podlaha-boky 45 st. | ANO/NE |
| Kontejner vybaven zadní stěnou s dvoukřídlými vraty otevíratelné do boku 270 st., zajistitelné o bok kontejneru, plech tl. min. 3 mm | ANO/NE |
| Podlaha vyztužena větším počtem příčníků, plech tl. min. 4 mm | ANO/NE |
| Kontejner vybaven oky pro uchycení sítě nebo plachty | ANO/NE |
| V levé přední venkovní části kontejneru umístěné stupačky | ANO/NE |
| Centrální zajištění vrat a mazané panty | ANO/NE |
| Barva kontejneru zelená | ANO/NE |
| Doplňková výbava |  |
| Zvukové výstražné zařízení pro jízdu vzad vypínatelné | ANO/NE |
| Výstražné osvětlení oranžové barvy min. 2 ks (majáky) na střeše kabiny | ANO/NE dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pracovní světla na zadní stěně kabiny min. 2 ks, zapínáno samostatným vypínačem | ANO/NE dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pracovní světla v zadní části vozidla 2 ks, zapínáno samostatným vypínačem | ANO/NE |
| Schránky na nářadí nejméně 2 ks | ANO/NE |
| Blatníky zadních náprav | ANO/NE |
| Kryty nástavby pochůzné | ANO/NE |
| Ochranné kryty zpětných zrcátek, majáků |  |
| Výstup na nástavbu - schůdky ze země včetně madla pro držení | ANO/NE |