PŘÍLOHA Č. 4 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadávací řízení s názvem: Nákup štěpkovače pro LMB |  |
| --- | --- |
| Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem Minimální technické požadavky zadavatele. |  |
| Zadavatelem (Kupujícím) požadované parametry stroje | Dodavatelem (Prodávajícím) nabízené parametry stroje |
| Minimální technické požadavky zadavatele: | Specifikace nabízeného plnění: |
| Označení štěpkovače (značka, typ/ model) | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nové zařízení (musí se jednat o nový stroj) | ANO/NE |
| Záruka za jakost min. 24 měsíců na celek | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Druh štěpkovače: stroj tažený za traktorem s pohonem od vývodového hřídele traktoru | ANO/NE |
| Využití |  |
| Umožňuje štěpkování dřevního odpadu, klestu, křovin, kulatiny měkké i tvrdé | ANO/NE |
| Energetická náročnost max. 350 HP/1000 ot/min. u kardanu | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Šířka vtahovacího otvoru min. 1200 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Výška vtahovacího otvoru min. 650 mm. | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Štěpkování kulatiny měkké o průměru min. 550 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Štěpkování kulatiny tvrdé o průměru min. 450 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Rotor |  |
| Vhodný pro štěpkování požadovaného materiálu s možností použití nožů a čepelí a možností výměny nožů a čepelí max. do 120 minut. | ANO/NE |
| Podávání |  |
| Spodní ocelový pás s hroty + podávací válec s hroty | ANO/NE |
| Horní přítlačný válec s hroty a plochými deskami | ANO/NE |
| Možnost zvýšení přítlaku horního válce | ANO/NE |
| Plynule nastavitelná rychlost vtahu s možností reverzního chodu | ANO/NE |
| Řízení rychlosti vtahu materiálu v závislosti na zatížení rotoru, otevření vtahovacího otvoru a automatické vypnutí vtahu materiálu při ztrátě otáček rotoru | ANO/NE |
| Vyhazovací roura otočná a sklopná ukončená stavitelnými klapkami, vše ovládáno hydraulicky. Koncová výška výhozu min. 4,5 m | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Podvozek |  |
| Dvounápravový | ANO/NE |
| Spínací oj s možností vrchního i spodního připojení traktoru pomocí spínacího zařízení K 80 | ANO/NE |
| Pneumatiky vhodné pro lesní hospodářství rozměr 600/50 x 22,5 | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Brzdy provozní vzduchové s ABS | ANO/NE |
| Brzda parkovací | ANO/NE |
| Konstrukční rychlost podvozku 60 km a více | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pérování – ocelová pera. | ANO/NE |
| Blatníky pochůzné přez obě nápravy (ocel, nerez, hliník) | ANO/NE |
| Hydraulická ruka |  |
| Zdvihový moment min. 65 kNm netto | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Rozsah otáčení alespoň 380° | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Dosah min. 9,5 m | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pohon hydraulika od traktoru LS Systém | ANO/NE |
| Kryté hadice hydrauliky v hlavním a zlamovacím rameni i výložníku | ANO/NE |
| Kyvadlová brzda závěsu drapáku | ANO/NE |
| 4 prstý drapák vhodný pro klest | ANO/NE |
| Elektrohydraulické ovládání | ANO/NE |
| Ostatní |  |
| Příprava pro štípací klín | ANO/NE |
| Centrální mazaní štěpkovače, podávacího stolu a hydraulické ruky včetně signalizace poruchy | ANO/NE |
| Zadní závěs s elektickou a vzduchovou přípojkou | ANO/NE |
| Síta 2 ks rozměry otvorů 80x80 mm, 60x60 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Uložení pro náhradní síto | ANO/NE |
| Pancéřování (či obdobná rovnocenná ochrana) exponovaných dílů a jejich možná výměna (skříň ventilátorů, lopatky ventilátorů, vyhazovací roura včetně klapek) | ANO/NE |
| Ovládání řídící jednotky pro oba systémy (štěpkovač, HR) z kabiny traktoru přes joystiky, řídící sytém dotykový v českém jazyce | ANO/NE |
| Možnost naprogramování pro více členů obsluhy (min 2 osoby) | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Desky podpěr HJ velikost min. 400x400 cm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Uzamykatelná ocelová skříň na nářadí | ANO/NE |
| LED pracovní světlomety, min 6 ks | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Kamerový systém min. u výhozu a vzadu | ANO/NE |
| Dostatečné chlazení hydraulického systému pro min. 12hodinový nepřetržitý provoz štěpkovače | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Návod k obsluze a katalog náhradních dílů tištěný s možností i na CD | ANO/NE |
| Povinné zaškolení obsluhy na území ČR | ANO/NE |